Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова

Метрология, стандартизация и управление качеством

Индивидуальное домашнее задание №2(Стандартизация)

Составитель:
ст. преп. кафедры И2
Ефремов Н.Ю.

Санкт-Петербург
2015

Введение

Индивидуальное домашнее задание по разделу «Стандартизация» содержит условия 10 задач с 30 вариантами исходных данных, а также необходимые теоретические сведения с решениями типовых примеров по двум тематическим блокам:

- Параметрическая стандартизация;

- Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Вариант необходимо выбрать по номеру в алфавитном списке группы.

Решение можно представить в рукописном или электронном виде. В решении нужно указать краткое условие каждой задачи и все необходимые действия (расчеты, схемы и т.п.) для получения ответов на все поставленные в условии задачи вопросы.

- Параметрическая стандартизация

  - Теоретическая информация

Параметрическая стандартизация – создание параметрических рядов характеристик свойств однородной продукции (например, размеры одежды, денежные знаки, вместимость тары и т.д.).

Параметрические ряды строятся на основе рядов предпочтительных чисел. Основой построения рядов предпочтительных чисел в технике являются арифметическая и геометрическая прогрессии. В арифметической прогрессии интервал между соседними значениями чисел постоянен. Ряд арифметической прогрессии прост и не требует округления. Однако такой ряд неравномерен в отношениях чисел, вследствие чего в нём либо излишне детально представлены большие числа, либо необоснованно редко – малые.

На основе рядов предпочтительных чисел строятся параметрические ряды объектов стандартизации, которые представляют собой совокупность числовых значений какого-либо параметра изделия. Параметрический ряд типоразмеров не бесконечен, а ограничен с двух сторон. Параметрический ряд должен быть обоснован. Например, при установлении размеров обуви или одежды необходимо провести многочисленные антропометрические исследования с применением методов математической статистики. Параметрические ряды технических устройств рекомендуется строить в соответствии с рядами предпочтительных чисел. Такие ряды строятся в виде прогрессий: арифметической (диаметры подшипников, обувь и др.), ступенчато - арифметической (монеты, диаметры труб, резьбы, болты и пр.) и геометрической.

ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» предусматривает четыре основных ряда предпочтительных чисел: R5, R10, R20, R40 и два дополнительных: R80 и R160.Полные значения рядов предпочтительных чисел приведены в Приложение 1).

Каждый последующий ряд включает в себя все значения предыдущих рядов.Количество чисел в интервале от 1 до 10 в ряду R5 - 5, R10 - 10, R20 - 20и R40 – 40 (см. Табл. 1).

Таблица 1

Ряды предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84

| Условное обозначение ряда | Знаменатель прогрессии | Количество членов ряда в десятичном интервале | Относительная разность между смежными членами в % |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 | 101/5 ≈1,6 | 5 | 60 |
| R10 | 101/10 ≈1,25 | 10 | 25 |
| R20 | 101/29 ≈1,12 | 20 | 12 |
| R40 | 101/40 ≈1,06 | 40 | 6 |
| R80 | 101/80 ≈1,03 | 80 | 3 |
| R160 | 101/160 ≈1,015 | 160 | 1,5 |

Выборочные ряды предпочтительных чисел

Выборочные ряды предпочтительных чисел получают отбором каждого 2, 3, 4...n-го члена основного или дополнительного ряда, начиная с любого числа ряда.

Обозначение выборочного ряда состоит из обозначения исходного основного ряда, после которого ставится косая черта и число 2, 3, 4...n соответственно. Если ряд ограничен, обозначение должно содержать члены, ограничивающие ряд; если ряд не ограничен, должен быть указан хотя бы один его член, например:

R5/2 (1....1000000) - выборочный ряд, составленный из каждого второго члена основного ряда R5, ограниченный членами 1 и 1000000.

R10/3 (....80....) - выборочный ряд, составленный из каждого третьего члена основного ряда R10, включающий член 80 и не ограниченный в обоих направлениях;

R20/4 (112....) - выборочный ряд, составленный из каждого четвертого члена основного ряда R20 и ограниченный по нижнему пределу членом 112;

R40/5 (....60) - выборочный ряд, составленный из каждого пятого члена основного ряда R40 и ограниченный по верхнему пределу членом

  - Типовой пример

Запишите в развернутом виде рядR20/2(16…90). Сколько членов содержит ряд?

Решение. В условиях задачи указано обозначение ряда предпочтительных чисел – R20. Значения этого ряда находим в приложении (Приложение 1).

Поскольку первый элемент искомого ряда равен 16, умножаем значения в столбце на 10:

| 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выбрав члены ряда, находящиеся между начальным (16) и конечным(90) значением ряда, получаем запись ряда R20(16…90) в развёрнутом виде:

16  1820  22,4  252831,5  35,5	4045505663	718090

В нашей задаче ряд выборочный, поэтому нам надо выбрать каждое второе значение рядаR20(16…90):

18  22,4  28  35,5	45567190

Сосчитав количество членов ряда в данной строке, получаем, что данный ряд имеет 8 членов.

Ответ:запись ряда R20/2(16…90) в развёрнутом виде: 18  22,4  28  35,5	45567190, данный ряд имеет 8 членов.

  - Варианты индивидуальных заданий

Задача №

Запишите пять членов выборочного ряда по вариантам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

| № вар | Обозначение ряда | № вар | Обозначение ряда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R10/3(…80...) | 16 | R20/2(...90...) |
| 2 | R10/2(…25…) | 17 | R10/3(…125…) |
| 3 | R5/3(...40...) | 18 | R10/2(…31,5…) |
| 4 | R20/3(...630) | 19 | R20/2(…28…) |
| 5 | R20/3(...71...) | 20 | R40/4(…190) |
| 6 | R40(...28...) | 21 | R40/2(250…) |
| 7 | R40/2(190...) | 22 | R20/2(…160…) |
| 8 | R40/3(...224...) | 23 | R10/3(…31,5…) |
| 9 | R20/3(...355) | 24 | R5/2(400…) |
| 10 | R10/2(...25...) | 25 | R20/3(20…) |
| 11 | R10/3(...25...) | 26 | R5/3(63…) |
| 12 | R40/3(180...) | 27 | R40/2(…280) |
| 13 | R40/3(...75...) | 28 | R20/3(...710) |
| 14 | R10/3(40...) | 29 | R20/2(...1400...) |
| 15 | R40/2(...1120...) | 30 | R10/3(…6300…) |

Задача №

В какие из основных рядов предпочтительныхчисел нельзя включить число? Решить по вариантам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

| № вар | Число | № вар | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 16 | 118 |
| 2 | 125 | 17 | 20 |
| 3 | 132 | 18 | 0,18 |
| 4 | 28 | 19 | 400 |
| 5 | 5600 | 20 | 0,5 |
| 6 | 710 | 21 | 63 |
| 7 | 0,8 | 22 | 0,025 |
| 8 | 315 | 23 | 236 |
| 9 | 0,56 | 24 | 22,4 |
| 10 | 300 | 25 | 1600 |
| 11 | 106 | 26 | 355 |
| 12 | 45 | 27 | 14 |
| 13 | 5600 | 28 | 375 |
| 14 | 750 | 29 | 9500 |
| 15 | 0,67 | 30 | 0,265 |

- Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений

  - Теоретические сведения

В данном разделе рассмотрены основные термины и их определения, сгруппированные по смысловым блокам, а также соответствующие условные обозначения, применяемые в системе допусков и посадок (приведены в скобках после термина).

    - Термины, относящиеся к размерам

Две детали, элементы которых взаимодействуют друг с другом, образуют соединения. Такие детали называются сопрягаемыми деталями, а поверхности соединяемых элементов – сопрягаемыми поверхностями.

В соединении элементов двух деталей один из них является внутренним (охватывающим), другой – наружным (охватываемым). В системе допусков и посадок гладких соединений наружный элемент условно называется валом, внутренний – отверстием. Термины «отверстие» и «вал» применяют и к несопрягаемым элементам.

В данном и последующих блоках вводятся условные обозначения параметров, которые для отверстий включают латинские прописные буквы (например (Dmax, ES, EIи др), , а для валов – строчные (dmax, es, eiи др.).

Размер – числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения.

Действительный размер – размер элемента, установленный измерением с допускаемой погрешностью.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер (Рисунок 1).

Наибольший предельный размер(Dmax, dmax) – наибольший допустимый размер элемента.

Наименьший предельный размер(Dmin, dmin) – наименьший допустимый размер элемента.

Номинальный размер(D) – размер, относительно которого определяются отклонения.

Рисунок 1Предельные размеры

    - Термины, относящиеся к отклонениям

Любое техническое изделие отличается от идеального, поскольку не может быть изготовлено с абсолютной точностью. С точки зрения точности размеров деталей нормируются отклонения от номинального размера.

Отклонение – арифметическая разность между размером и соответствующим номинальным размером.

Действительное отклонение – арифметическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.

Предельное отклонение – арифметическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз.

Верхнее отклонение (ES, es) – арифметическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

Примечание:ES – верхнее отклонение отверстия; es – верхнее отклонение вала.

Нижнее отклонение (EI, ei) – арифметическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

Примечание:EI – нижнее отклонение отверстия; ei – нижнее отклонение вала.

Основное отклонение – одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Основной вал – вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

Рисунок 2 Взаимосвязь номинального размера, поля допуска и отклонений

Условное обозначение размера с предельными отклонениями состоит из значения номинального размера и значений верхнего и нижнего отклонений, приводимых как верхний и нижний индексы соответственно:

.

В случае, если одно из предельных отклонений равно нулю, в качестве индекса не указывают только ненулевое значение, например:

- элемент с наминальным размером 50 мм, нижним отклонением EI=0 и ES=+41 мкм.

    - Термины, относящиеся к допускам

Допуск (Т) –– разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или разность между верхним и нижним отклонениями (Рис. 2).

Примечание:Допуск – это абсолютная величина без знака.

Стандартный допуск (IT)– любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок.

Примечание:В дальнейшем под термином «допуск» понимается «стандартный допуск».

Поле допуска (TD) – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.

Квалитет– совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

Единица допуска (i, I) – множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера и служащий для определения числового значения допуска.

Примечание:

i – единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, 
I – единица допуска для номинальных размеров свыше 500 мм.

    - Термины, относящиеся к посадкам

При соединении деталей с охватывающими и охватываемыми поверхностями образуется сопряжение, называемое посадкой.

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.

Номинальный размер посадки – номинальный размер, общий для отверстия и вала, составляющих соединение.

Рисунок 3 Посадка с зазором

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Зазор – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала (Рисунок 3).

Натяг – разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия (Рисунок 4).

Рисунок 4 Посадка с натягом

Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему (Рисунок 3). При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему (Рисунок 4). При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала.

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала (Рисунок 5). При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично.

Рисунок 5 Переходная посадка

Наименьший зазор – разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с зазором (Рисунок 6).

Рисунок 6 Наибольший и наименьший зазор

Наибольший зазор – разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала в посадке с зазором или в переходной посадке (Рисунок 6).

Наименьший натяг – разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом (Рисунок 7).

Наибольший натяг – разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом или в переходной посадке (Рисунок 7).

Рисунок 7Наибольший и наименьший натяг

В общем виде обозначение посадки выглядит следующим образом: .

В обозначении посадки предельные отклонения отверстия и вала приводятся после значения номинального размера над и под чертой соответственно. Если в обозначении присутствует только одно значение отклонения, то второе равняется нулю.

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия (Рисунок 8).

Посадки в системе вала – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала (Рисунок 8).

Рисунок 8Ряды основных отклонений отверстий и валов

    - Единая система допусков и посадок

Вопрос о едином подходе при нормировании требований к размерам деталей решён созданием системы допусков и посадок.

Система допусков и посадок – закономерно постоянная совокупность стандартизованных допусков и предельных отклонений размеров деталей, а также посадок, образованных отверстиями и валами, имеющими стандартные предельные отклонения.

Система допусков и посадок (СДП) определяет:

- интервалы размеров;

- единицы допуска;

- ряды точности;

- поля допусков отверстий и валов;

- посадки в системе отверстия и в системе вала;

- нормальную температуру.

Требования системы допусков и посадок изложены в ГОСТ 25346 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основные отклонения» и ГОСТ 25347 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки». На рис.9 показана структурная схема построения ЕСДП.

рекомендуемые посадки в системе отверстия

Интервалы номинальных размеров

Допуски по квалитетам

Основные отклонения валов

Основные отклонения отверстий

Рекомендуемые поля допусков валов

Рекомендуемые поля допусков отверстий

рекомендуемые посадки в системе вала

Рисунок. 9 Структурная схема построенияЕСДП

В ЕСДП установлено 20 квалитетов, обозначаемых в порядке увеличения допуска: 01; 0; 1; 2 … 18. Сокращенно допуск по одному из квалитетов обозначается буквами IT и номером квалитета, например IT7 означает допуск по седьмому квалитету.Условное обозначение поля допуска состоит из буквы (букв) основного отклонения и номера квалитета, например:

- поля допусков валов: h6, d8, k7, p9;

- поля допусков отверстий: H8, N9, F7, R10.

Если поле допуска располагается ниже нулевой линии, то основным отклонением является верхнее отклонение, если выше – то нижнее отклоне-ние. Числовые значения допусков для соответствующих квалитетов и интервалов размеров приведены в прил. 3. В прил. 4 и 5 приведены значения основный отклонений валов и отверстий для размеров до 500 мм.

Обозначение поля допуска указывается после номинального размера, например: 40a11; 60Н7; 35k8. В прил. 6 и 7 приведены обозначения полей допусков отверстий и валов, которые могут использоваться при назначении посадок.

Посадка обозначается в виде дроби, в числителе которой указывается обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе – обозначение поля допуска вала.

Например:  или Н7/к6.

Обозначение посадки указывается после номинального размера сопряжения, например:  (30Н7/к6).

Посадки в ЕСДП предусмотрены в системе отверстия и в системе вала.Чтобы определить систему, в которой назначена посадка, нужно расшифровать, что является в обозначении основным – вал или отверстие, т.е. для вала или отверстия назначено поле допуска с отклонениемH (если это отверстие) или h (если это вал). Квалитеты для полей допусков отверстий и валов назначают равными или отличающимися не более чем на 2 единицы.

Примеры посадок в системе отверстия: , , .

Примеры посадок в системе вала:  , , .

Системы отверстия и вала формально равноправны. Однако система отверстия является наиболее предпочтительной, так как она более экономична. Это обусловлено значительно меньшей номенклатурой инструментов для обработки охватываемых элементов деталей, чем охватывающих. В прил. 8 и 9 приведены рекомендованные для применения посадки в системах отверстия и вала.

В таблицах приложений 2 – 9 сгруппированы данные по интервалам номинальных размеров. Следует учитывать, что значение нижней границы интервала не входит в текущий интервал, а верхняя – входит.

  - Основные формулы

Взаимосвязь между основными элементами размеровотверстия и вала:

- наибольший предельный размер:

(1)

- наименьший предельный размер:

(2)

- допуск размера:

(3)

(4)

- предельные значения зазора и натяга:

(5)

(6)

(7)

(8)

- допуски посадок (зазора и натяга):

(9)

(10)

  - Типовые примеры

    - Пример 1

Для отверстия и вала с номинальными диаметрами D=20 мм заданы: ES=+41, ei= –61, TD=Td=21 мкм. Дать условные обозначения этих размеров с допусками, т.е. записать номинальные размеры с предельными отклонениями, и начертить упрощённую схему полей допусков.

Решение. В условиях задачи заданы только вернее отклонение полядопуска отверстия и нижнее отклонение поля допуска вала. Неизвестные отклонения (при известных допусках) можно найти по формуле (4), решив её относительно неизвестных параметров:

для отверстия:

для вала:

Условные обозначения номинальных размеров с предельными отклонениями имеют вид:

отверстие Ø		вал Ø

Схемы полей допусков показана на рисунке (Рисунок 9).

Примечание: Длярешения подобных задач следует вначале начертить (не в масштабе) упрощённые схемы полей допусков, показав на них заданные и искомые величины. Это облегчит составление расчётных формул и проверку расчётов (Рисунок 10).

Рисунок 9 Схема полей допусков

Рисунок 10 Упрощённая схема полей допусков

Ответ:условные обозначения номинальных размеров с предельными отклонениями имеют вид: отверстие Ø;  вал Ø

    - Пример 2

Дано отверстие  и вал , Рассчитать посадку с натягом: определить номинальные и предельные размеры, предельные отклонения; предельные натяги, допуски отверстия и вала. Записать условное обозначение полей допусков и посадки,начертить упрощенную схему полей допусков.

Решение. По исходным данным находим номинальный размер и отклонения:

D= 20 мм;

ES = 0,021 мм = 21 мкм;

EI=0 мкм;

es = +0,048 мм = 48 мкм;

еi= +0,035 мм = 35 мкм.

Предельные размеры отверстия и вала определяем по формулам (1) и (2):

Dmax= 20,021 мм, Dmin = 20 мм,

dmax = 20.048 мм, dmin = 20,035 мм.

Предельные натяги находим по формулам (7) и (8):

,

, или по предельным размерам:

По формулам (4) вычисляем допуски отверстия и вала, мкм;

TD = 21;

Td = 48 - 35 = 13.

Допуск натяга TN = 48 - 14 = 34 мкм.

Для отверстия по значениям номинального размера D нижнего отклонения EI находим в прил. 5 соответствующее обохначение основного отклонения. Поскольку EI=0, то отверстие имеет основное отклонение H. По величине допуска TD в прил. 3 определяем, что допуск соответствует 7 квалитету. Таким образом поле допуска отверстия обозначается следующим образом: Н7.

Аналогично для вала по прил. 3 и 4 определяем, что поле допуска рассматриваемого вала обозначается s6. Условное обозначение посадки для рассматриваемого сопряжения: 20Н7/s6.

Чертим упрошенную схему полей допусков (рис. 11)

Рисунок 11. Упрощенна схема полей допусков рассматриваемых деталей

  - Варианты индивидуальных заданий

Задача №

Для размера 40 мм заданы следующие отклонения, мкм (табл. 4).

Таблица 4

| № вар | Предельные отклонения, мкм |  |  |  | № вар | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | EI | es | ei |  | ES | EI | es | ei |
| 1 | 89 | 50 |  |  | 16 |  |  | 15 | -10 |
| 2 | 39 | 0 |  |  | 17 | 77 | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 0 | -39 | 18 |  |  | -15 | -70 |
| 4 |  |  | 19,5 | -19,5 | 19 | 99 | 33 |  |  |
| 5 | -39 | -64 |  |  | 20 | 89 | 24 |  |  |
| 6 | 155 | 100 |  |  | 21 | 33 | -12 |  |  |
| 7 | 57 | 18 |  |  | 22 |  |  | 20 | -25 |
| 8 |  |  | -5 | -48 | 23 | 56 | 27 |  |  |
| 9 |  |  | 11 | -22 | 24 |  |  | 9 | -40 |
| 10 |  |  | 3 | -55 | 25 | 81 | 30 |  |  |
| 11 | 120 | 59 |  |  | 26 |  |  | 50 | 22 |
| 12 |  |  | -10 | -64 | 27 | 76 | 42 |  |  |
| 13 | 69 | 23 |  |  | 28 |  |  | 45 | 12 |
| 14 |  |  | 35 | -45 | 29 | -100 | -140 |  |  |
| 15 |  |  | -22 | -65 | 30 | 20 | -35 |  |  |

Записать размер с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные размеры.

Задача №

Заданы предельные размеры отверстия, мм (табл. 5).

Таблица 5

| № вар | Предельный размер1, мм | Предельный размер2, мм | № вар | Предельный размер1, мм | Предельный размер2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,0055 | 13,9945 | 16 | 21,060 | 21,333 |
| 2 | 28 | 28,013 | 17 | 32,150 | 31,863 |
| 3 | 42,026 | 42,042 | 18 | 51,957 | 51,445 |
| 4 | 55,97 | 55,951 | 19 | 43,015 | 43,597 |
| 5 | 90 | 89,978 | 20 | 77,991 | 80,112 |
| 6 | 17,864 | 18,002 | 21 | 67,011 | 66,888 |
| 7 | 45,578 | 45,117 | 22 | 111,243 | 111,849 |
| 8 | 62,032 | 61,994 | 23 | 89,822 | 89,711 |
| 9 | 110,020 | 110,361 | 24 | 99,05 | 98,95 |
| 10 | 55 | 54,643 | 25 | 57,84 | 58,02 |
| 11 | 29,822 | 30,205 | 26 | 93,554 | 93,766 |
| 12 | 37,654 | 37,968 | 27 | 63,222 | 63 |
| 13 | 135,975 | 136,022 | 28 | 77,955 | 77,973 |
| 14 | 22 | 21,965 | 29 | 5,035 | 4,988 |
| 15 | 82,951 | 82,753 | 30 | 17,023 | 16,943 |

Определить предельные отклонения, записать номинальный размер с предельными отклонениями и начертить упрощённую схему расположения полей допусков.

Задача №

Заданы номинальный размер и предельные отклонения вала (табл. 6).

Таблица 6

| № вар | D, мм | es, мкм | ei, мкм | № вар | D, мм | es, мкм | ei, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | –6 | –12 | 16 | 630 | –550 | –550 |
| 2 | 4 | 0 | –8 | 17 | 720 | 265 | 185 |
| 3 | 8 | 10 | 1 | 18 | 900 | 300 | 210 |
| 4 | 16 | 23 | 12 | 19 | 1100 | 1555 | 1450 |
| 5 | 20 | 48 | 35 | 20 | 100 | 93 | 71 |
| 6 | 35 | 85 | 60 | 21 | 150 | -85 | -185 |
| 7 | 68 | 50 | 20 | 22 | 200 | -70 | -185 |
| 8 | 90 | 0 | –35 | 23 | 250 | -15 | -35 |
| 9 | 140 | 20 | –20 | 24 | 300 | 321 | 240 |
| 10 | 190 | –50 | –96 | 25 | 370 | 133 | 108 |
| 11 | 270 | –190 | –400 | 26 | 400 | 670 | 530 |
| 12 | 350 | –62 | –151 | 27 | 500 | 272 | 232 |
| 13 | 40 | 25 | -25 | 28 | 450 | 43 | 12 |
| 14 | 32 | 50 | 20 | 29 | 63 | -87 | -147 |
| 15 | 450 | –230 | –480 | 30 | 28 | 30 | -20 |

Определить предельные размеры и записать условное обозначение номинального размера с предельными отклонениями.

Задача №

Точность охватываемых размеров, а также их полей допусков полностью характеризуется следующими параметрами: D, dmax, dmin, es, ei, Td(табл. 7).

Таблица 7

| № вар | D, мм | dmax, мм | dmin, мм | es, мкм | ei, мкм | Td, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,016 |  |  | 2 |  |
| 2 |  | 5,971 |  |  |  | 12 |
| 3 |  | 9,046 |  |  |  | 36 |
| 4 |  | 15,984 | 15,914 |  |  |  |
| 5 |  | 40 | 39,891 |  |  |  |
| 6 |  | 90,291 |  |  |  |  |
| 7 |  | 140,210 |  |  | 170 |  |
| 8 |  |  | 240 |  |  | 115 |
| 9 | 28 |  |  | 74 | 41 |  |
| 10 | 63 |  |  |  | –186 | 140 |
| 11 | 600 |  |  | –580 |  | 280 |
| 12 |  | 359,938 | 359,849 |  |  |  |
| 13 |  |  | 450,023 |  |  | 97 |
| 14 |  | 300,555 |  |  |  | 130 |
| 15 |  | 710,288 |  |  | 88 |  |
| 16 | 900 |  |  | –320 | –460 |  |
| 17 |  |  | 100,071 | 93 |  |  |
| 18 |  | 20,048 |  |  |  | 13 |
| 19 | 140 |  |  | 20 |  | 40 |
| 20 |  |  | 360,108 |  |  | 25 |
| 21 |  | 4,070 |  |  | 40 |  |
| 22 |  | 74,850 |  |  |  | 190 |
| 23 |  |  | 420,126 |  |  | 20 |
| 24 |  | 139,855 | 139,665 |  |  |  |
| 25 | 25 |  |  | 24 | 15 |  |
| 26 |  |  | 44,023 |  |  | 30 |
| 27 | 10 |  |  |  | -35 | 50 |
| 28 |  | 33,968 |  |  | -50 |  |
| 29 |  |  | 127,988 | 10 |  |  |
| 30 | 65 |  |  | 33 |  | 47 |

По данным, приведённым в таблице, найти неизвестные из перечисленных параметров, привести условное обозначение номинального размера с предельными отклонениями, начертить упрощенную схему полей допусков.

Задача №

Дана посадка с зазором, мм (табл. 8):

Таблица 8

| № вар |  | № вар |  | № вар |  | № вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  | 29 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |  |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |  |  |

Определить предельные отклонения, размеры и зазоры; допуски отверстия и вала, предельные зазоры; записать условные обозначения полей допусков и посадки, начертить схему полей допусков.

Задача

Для посадки в системе вала известны D, Smax, Smin, TD = Td (табл. 9). Определить предельные размеры и отклонения, TD, записать обозначение посадки с предельными отклонениями и начертить схему полей допусков.

Таблица 9

| № Вар | D, мм | Smax, мкм | Smin, мкм | № Вар | D, мм | Smax, мкм | Smin, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 42 | 18 | 16 | 37 | 78 | 22 |
| 2 | 64 | 112 | 36 | 17 | 18 | 108 | 32 |
| 3 | 25 | 74 | 36 | 18 | 92 | 96 | 20 |
| 4 | 18 | 86 | 48 | 19 | 75 | 140 | 30 |
| 5 | 37 | 98 | 42 | 20 | 80 | 120 | 40 |
| 6 | 96 | 106 | 30 | 21 | 60 | 152 | 60 |
| 7 | 70 | 136 | 42 | 22 | 64 | 118 | 60 |
| 8 | 95 | 120 | 35 | 23 | 15 | 50 | 20 |
| 9 | 18 | 86 | 48 | 24 | 77 | 65 | 25 |
| 10 | 37 | 98 | 42 | 25 | 45 | 88 | 36 |
| 11 | 46 | 106 | 24 | 26 | 90 | 90 | 40 |
| 12 | 27 | 92 | 36 | 27 | 22 | 100 | 60 |
| 13 | 110 | 100 | 50 | 28 | 35 | 72 | 12 |
| 14 | 5 | 45 | 5 | 29 | 40 | 110 | 40 |
| 15 | 62 | 64 | 22 | 30 | 58 | 60 | 10 |

Задача

Для посадки в системе отверстия известны D. TD ,Td, Nmin (таблица 10). Определить предельные отклонения и размеры, Nmax; начертить схему полей допусков.

Таблица 10

| № вар | D, мм | TD, мм | Td, мм | Nmin, мкм | № вар | D, мм | TD, мм | Td, мм | Nmin, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 38 | 12 | 4 | 16 | 64 | 40 | 30 | 6 |
| 2 | 60 | 30 | 18 | 12 | 17 | 70 | 30 | 19 | 5 |
| 3 | 54 | 28 | 18 | 6 | 18 | 96 | 28 | 26 | 4 |
| 4 | 72 | 46 | 24 | 8 | 19 | 60 | 24 | 9 | 3 |
| 5 | 42 | 54 | 36 | 12 | 20 | 72 | 54 | 18 | 12 |
| 6 | 36 | 42 | 24 | 8 | 21 | 40 | 40 | 16 | 4 |
| 7 | 25 | 36 | 18 | 6 | 22 | 46 | 42 | 36 | 6 |
| 8 | 64 | 40 | 12 | 6 | 23 | 20 | 33 | 21 | 7 |
| 9 | 58 | 30 | 15 | 10 | 24 | 55 | 30 | 30 | 10 |
| 10 | 75 | 42 | 20 | 8 | 25 | 100 | 54 | 35 | 7 |
| 11 | 96 | 44 | 36 | 8 | 26 | 140 | 40 | 25 | 13 |
| 12 | 102 | 38 | 26 | 12 | 27 | 40 | 39 | 25 | 6 |
| 13 | 7 | 35 | 22 | 5 | 28 | 30 | 70 | 60 | 0 |
| 14 | 17 | 15 | 15 | 20 | 29 | 80 | 20 | 30 | 8 |
| 15 | 76 | 42 | 18 | 4 | 30 | 77 | 13 | 17 | 14 |

Задача №

Даны посадкив системах отверстия или вала (табл. 11)

Таблица 11

| № вар |  | № вар |  | № вар |  | № вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10Н11/а11 | 9 | 30E9/h9 | 17 | 100T7/h6 | 25 | 120P7/h6 |
| 2 | 20Н7/с8 | 10 | 20F7/h6 | 18 | 90H5/js4 | 26 | 130E80/h6 |
| 3 | 30Н8/е8 | 11 | 10H8/h8 | 19 | 80Н8/u8 | 27 | 140H6/h7 |
| 4 | 40Н9/f9 | 12 | 60N7/h6 | 20 | 20Н7/с8 | 28 | 150M8/h7 |
| 5 | 50Н10/h9 | 13 | 70M7/h6 | 21 | 15Н8/e8 | 29 | 170H5/r5 |
| 6 | 50B11/h11 | 14 | 80P6/h5 | 22 | 5Н11/b11 | 30 | 180H12/j11 |
| 7 | 40D11/h10 | 15 | 90JS8/h7 | 23 | 110G7/h6 |  |  |
| 8 | 75H6/g6 | 16 | 25H9/k9 | 24 | 55N6/h5 |  |  |

Определить предельные размеры и отклонения, построить упрощенную схему полей допусков.

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (по ГОСТ8032-84)

| R5 | # R”5 | # R10 | # R’10 | # R”10 | # R20 | R’20 | # R”20 | # R40 | # R’40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | 1,12 | 1,10 |  | 1,12 | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,20 |
|  |  | 1,25 |  | 1,20 1, | 1,25 |  | 1,20 | 1,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  |  |  | 1,40 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
| 1,60 | 1,5 | 1,60 |  | 1,50 | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 2,10 |
|  |  |  |  |  | 2,24 | 2,20 |  | 2,24 | 2,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 2,40 |
| 2,50 |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 | 2,60 |
|  |  |  |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,15 | 3,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 | 3,40 |
|  |  |  |  |  | 3,55 | 3.60 | 3,50 | 3,55 | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 | 3,80 |
| 4,00 |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 | 4,20 |
|  |  |  |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 | 4,80 |
|  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  |  |  | 5,60 |  | 5,50 | 5,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 6,30 | 6,0 | 6,30 |  | 6,00 | 6,30 |  | 6,00 | 6,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  |  |  | 7,10 |  | 7,00 | 7,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
| 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |

Нормальные линейные размеры, мм (по ГОСТ 6636-89)

| 0.010 | 0.100 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 0,032 | 0,320 | 3,2 | 32 | 320 | 3150 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.105 | 1.05 | 10.5 | 105 | 1060 | 10600 | 0,034 | 0,340 | 3,4 | 34 | 340 | 3350 | 33500 |
| 0.011 | 0.110 | 1.1 | 11 | 110 | 1120 | 11200 | 0,036 | 0,360 | 3,6 | 36 | 360 | 3550 | 35500 |
|  | 0.115 | 1.15 | 11.5 | 120 | 1180 | 11800 | 0,038 | 0,380 | 3,8 | 38 | 380 | 3750 | 37500 |
| 0.012 | 0.120 | 1.2 | 12 | 125 | 1250 | 12500 | 0,040 | 0,400 | 4,0 | 40 | 400 | 4000 | 40000 |
| 0.013 | 0.130 | 1.3 | 13 | 130 | 1320 | 13200 | 0,042 | 0,420 | 4,2 | 42 | 420 | 4250 | 42500 |
| 0.014 | 0.140 | 1.4 | 14 | 140 | 1400 | 14000 | 0,045 | 0,450 | 4,5 | 45 | 450 | 4500 | 45000 |
| 0.015 | 0.150 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | 15000 | 0,048 | 0,480 | 4,8 | 48 | 480 | 4750 | 47500 |
| 0.016 | 0.160 | 1.6 | 16 | 160 | 1600 | 16000 | 0,050 | 0,500 | 5,0 | 50 | 500 | 5000 | 50000 |
| 0.017 | 0.170 | 1.7 | 17 | 170 | 1700 | 17000 | 0,053 | 0,530 | 5,3 | 53 | 530 | 5300 | 53000 |
| 0.018 | 0.180 | 1.8 | 18 | 180 | 1800 | 18000 | 0,056 | 0,560 | 5,6 | 56 | 560 | 5600 | 56000 |
| 0.019 | 0.190 | 1.9 | 19 | 190 | 1900 | 19000 | 0,060 | 0,600 | 6,0 | 60 | 600 | 6000 | 60000 |
| 0.020 | 0.200 | 2.0 | 20 | 200 | 2000 | 20000 | 0,063 | 0,630 | 6,3 | 63 | 630 | 6300 | 63000 |
| 0.021 | 0.210 | 2.1 | 21 | 210 | 2120 | 21200 | 0,067 | 0,670 | 6,7 | 67 | 670 | 6700 | 67000 |
| 0.022 | 0.220 | 2.2 | 22 | 220 | 2240 | 22400 | 0,071 | 0,710 | 7,1 | 71 | 710 | 7100 | 71000 |
| 0.024 | 0.240 | 2.4 | 24 | 240 | 2360 | 23600 | 0,075 | 0,750 | 7,5 | 75 | 750 | 7500 | 75000 |
| 0.025 | 0.250 | 2.5 | 25 | 250 | 2500 | 25000 | 0,080 | 0,800 | 8,0 | 80 | 800 | 8000 | 80000 |
| 0.026 | 0.260 | 2.6 | 26 | 260 | 2650 | 26500 | 0,085 | 0,850 | 8,5 | 85 | 850 | 8500 | 85000 |
| 0.028 | 0.280 | 2.8 | 28 | 280 | 2800 | 28000 | 0,090 | 0,900 | 9,0 | 90 | 900 | 9000 | 90000 |
| 0.030 | 0.300 | 3.0 | 30 | 300 | 3000 | 30000 | 0,095 | 0,950 | 9,5 | 95 | 950 | 9500 | 95000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |

Ряд Ra5 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 9; 17; 25; 33.

Ряд Ra10 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37.

Ряд Ra20 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 3;  5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 3;1 33; 35;  37; 39.

Ряд Ra40 образуют  все размеры, входящие в таблицу, за исключением первых двух  0,010; 0,011.

В диапазоне от 0,001 до 0,009 мм установлен следующий ряд размеров: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008 и 0,009.

Числовые значения допусков

| Интервал номинальных размеров, мм |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Св. | До | Мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.40 |
| 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.20 | 1.80 |
| 6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.50 | 2.20 |
| 10 | 18 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 2.70 |
| 18 | 30 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.10 | 3.30 |
| 30 | 50 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 3.90 |
| 50 | 80 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.00 | 4.60 |
| 80 | 120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.50 | 5.40 |
| 120 | 180 | 1.2 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
| 180 | 250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.60 | 7.20 |
| 250 | 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.20 | 8.10 |
| 315 | 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.70 | 8.90 |
| 400 | 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | 9.70 |
| 500 | 630 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.70 | 1.10 | 1.75 | 2.80 | 4.40 | 7.00 | 11.00 |
| 630 | 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.50 |
| 800 | 1000 | 5.5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.60 | 9.00 | 14.00 |
| 1000 | 1250 | 6.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.60 | 4.20 | 6.60 | 10.50 | 16.50 |
| 1250 | 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.10 | 5.00 | 7.80 | 12.50 | 19.50 |
| 1600 | 2000 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.50 | 2.30 | 3.70 | 6.00 | 9.20 | 15.00 | 23.00 |
| 2000 | 2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.80 | 4.40 | 7.00 | 11.00 | 17.50 | 28.00 |
| 2500 | 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2.10 | 3.30 | 5.40 | 8.60 | 13.50 | 21.00 | 33.00 |

Значения основных отклонений валов для размеров до 500 мм

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a* | b* | c | Cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js** | j | K |  |  |  |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 и 6 | 7 | 8 | От 4 до 7 | До 3 и св.7 |
|  | Верхнее отклонение es, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнее отклонение еi, мкм |  |  |  |  |
| До 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | -2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 |
| Св. 3 до 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | 0 |  | -2 | -4 | _ | +1 | 0 |
| “ 6 “ 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 |  | -2 | -5 | _ | +1 | 0 |
| “10 “ 14 | -290 | -150 | -95 | _ | -50 | -32 | _ | -16 | _ | -6 | 0 |  | -3 | -6 | _ | +1 | 0 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | -300 | -160 | -110 | _ | -65 | -40 | _ | -20 | _ | -7 | 0 |  | -4 | -8 | _ | +2 | 0 |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | -310 | -170 | -120 | _ | -80 | -50 | _ | -25 | _ | -9 | 0 |  | -5 | -10 | _ | +2 | 0 |
| “40 “ 50 | -320 | -180 | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | -340 | -190 | -140 | _ | -100 | -60 | _ | -30 | _ | -10 | 0 |  | -7 | -12 | _ | +2 | 0 |
| “65 “ 80 | -360 | -200 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | -380 | -220 | -170 | _ | -120 | -72 | _ | -36 | _ | -12 | 0 |  | -9 | -15 | _ | +3 | 0 |
| “100 “ 120 | -410 | -240 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | -460 | -260 | -200 | _ | -145 | -85 | _ | -43 | _ | -14 | 0 |  | -11 | -18 | _ | +3 | 0 |
| “140 “160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | -660 | -340 | -240 | _ | -170 | -100 | _ | -50 | _ | -15 | 0 |  | -13 | -21 | _ | +4 | 0 |
| “200 “ 225 | -740 | -380 | -260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 | -820 | -420 | -280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | -920 | -480 | -300 | _ | -190 | -110 | _ | -56 | _ | -17 | 0 |  | -16 | -26 | _ | +4 | 0 |
| “280 “ 315 | -1050 | -540 | -330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | -1200 | -600 | -360 | _ | -210 | -125 | _ | -62 | _ | -18 | 0 |  | -18 | -28 | _ | +4 | 0 |
| “355 “ 400 | -1350 | -680 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | -1500 | -760 | -440 | _ | -230 | -135 | _ | -68 | _ | -20 | 0 |  | -20 | -32 | - | +5 | 0 |
| “450 “ 500 | -1650 | -840 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Интервал размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | n | P | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | Zc |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее отклонение ei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | - | +18 | - | +20 | - | +26 | +32 | +40 | +60 |
| Св. 3 до 6 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | - | +23 |  | +28 | - | +35 | +42 | +50 | +80 |
| “ 6 “ 10 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | - | +28 |  | +34 | - | +42 | +52 | +67 | +97 |
| “10 “ 14 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | - | +33 |  | +40 | - | +50 | +64 | +90 | +130 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  | +39 | +45 | - | +60 | +77 | +108 | +150 |
| “18 “ 24 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | - | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |
| “30 “40 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| “40 “ 50 |  |  |  |  |  | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| “50 “ 65 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| “65 “ 80 |  |  |  | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| “80 “ 100 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| “100 “ 120 |  |  |  | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |
| “120 “ 140 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| “140 “160 |  |  |  | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| “160 “ 180 |  |  |  | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |
| “180 “ 200 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |
| “200 “ 225 |  |  |  | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |
| “225 “ 250 |  |  |  | +84 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 |
| “250 “ 280 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |
| “280 “ 315 |  |  |  | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |
| “315 “355 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |
| “355 “ 400 |  |  |  | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |
| “400 “ 450 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |
| “450 “ 500 |  |  |  | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |

*Отклонения a и b не предусмотрены для размеров до 1 мм.

**Симметричные отклонения   квалитетов от 7 до 11 могут округляться, если значение  IT нечетное. Замена производится ближайшим меньшим четным числом.

Значения основных отклонений отверстий для размеров до 500 мм

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A* | B* | C | CD | D | E | EF |  | F | FG | G | H | JS** | J |  |  | K |  | M |  |  | N |  | От P до ZС |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | До 8 | Св.8 | До 8 *** | Св.8 |  | До 8 | Св.8* | До 7 |
|  | Нижнее отклонение EI, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхнее отклонение ES , мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 |  | +10 | +6 | +4 | +2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 |  | -4 | Отклонение, как для квалитетов св.7, увеличенное на Δ |
| Св. 3 до 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 |  | +14 | +10 | +6 | +4 | 0 |  | +5 | +6 | +10 | -1+Δ | - | -4+Δ | -4 | -8+Δ |  | 0 |  |
| “ 6 “ 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 |  | +18 | +13 | +8 | +5 | 0 |  | +5 | +8 | +12 | -1+Δ | - | -6+Δ | -6 | -10+Δ |  |  |  |
| “10 “ 14 | +290 | +150 | +95 | _ | +50 | +32 |  | _ | +16 | _ | +6 | 0 |  | +6 | +10 | +15 | -1+Δ | _ | -7+Δ | -7 | -12+Δ |  | 0 |  |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | +300 | +160 | +110 | _ | +65 | +40 |  | _ | +20 | _ | +7 | 0 |  | +8 | +12 | +20 | -2+Δ | _ | -8+Δ | -8 | -15+Δ |  | 0 |  |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | +310 | +170 | +120 | _ | +80 | +50 |  | _ | +25 | _ | +9 | 0 |  | +10 | +14 | +24 | -2+Δ | - | -9+Δ | -9 | -17+Δ |  | 0 |  |
| “40 “ 50 | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | +340 | +190 | +140 | _ | +100 | +60 |  | _ | +30 | _ | +10 | 0 |  | +13 | +18 | +28 | -2+Δ | _ | -11+Δ | -11 | -20+Δ |  | 0 |  |
| “65 “ 80 | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | +380 | +220 | +170 | _ | +120 | +72 |  | _ | +36 | _ | +12 | 0 |  | +16 | +22 | +34 | -3+Δ | _ | -13+Δ | -13 | -23+Δ |  | 0 |  |
| “100 “ 120 | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | +460 | +260 | +200 | _ | +145 | +85 |  | _ | +43 | _ | +14 | 0 |  | +18 | +26 | +41 | -3+Δ | _ | -15+Δ | -15 | -27+Δ |  | 0 |  |
| “140 “160 | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | +660 | +340 | +240 | _ | +170 | +100 |  | _ | +50 | _ | +15 | 0 |  | +22 | +30 | +47 | -4+Δ | _ | -17+Δ | -17 | -31+Δ |  | 0 |  |
| “200 “ 225 | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | +920 | +480 | +300 | _ | +190 | +110 |  | _ | +56 | _ | +17 | 0 |  | +25 | +36 | +55 | -4+Δ | - | -20***+Δ | -20 | -34+Δ |  | 0 |  |
| “280 “ 315 | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | +1200 | +600 | +360 | _ | +210 | +125 |  | _ | +62 | _ | +18 | 0 |  | +29 | +39 | +60 | -4+Δ | - | -21+Δ | -21 | -37+Δ |  | 0 |  |
| “355 “ 400 | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | +1500 | +760 | +440 | _ | +230 | +135 |  | _ | +68 | _ | +20 | 0 |  | +33 | +43 | +66 | -5+Δ | _ | -23+Δ | -23 | -40+Δ |  | 0 |  |
| “450 “ 500 | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поправка Δ****(в мкм) Для квалитетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Св.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Верхнее отклонение ES, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | -6 | -10 | -14 | - | -18 | - | -20 | - | -26 | -32 | -40 | -60 | Δ = 0 |  |  |  |  |  |
| Св. 3 до 6 | -12 | -15 | -19 | - | -23 |  | -28 | - | -35 | -42 | -50 | -80 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| “ 6 “ 10 | -15 | -19 | -23 | - | -28 |  | -34 | - | -42 | -52 | -67 | -97 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| “10 “ 14 | -18 | -23 | -28 | - | -33 |  | -40 | - | -50 | -64 | -90 | -130 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  | -39 | -45 | - | -60 | -77 | -108 | -150 |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | -22 | -28 | -35 | - | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| “24 “ 30 |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160 | -218 |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| “40 “ 50 |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| “65 “ 80 |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| “100 “ 120 |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| “140 “160 |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 | -520 | -670 | -880 | -1150 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| “200 “ 225 |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | -1200 | -1550 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| “280 “ 315 |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| “355 “ 400 |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| “450 “ 500 |  | -132 | -252 | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |  |  |  |  |

*Отклонения А и В во всех  квалитетах и N в квалитетах более 8 не предусмотрены для размеров до 1 мм.

**Симметричные отклонения   квалитетов от 7 до 11 могут округляться, если значение  IT нечетное. Заменa производится ближайшим меньшим четным числом.

*** Частный случай: для М6 ES=-9 (а не -11) для размеров от 250 до 315 мм.

**** Для вычисления K; M; N до 8-го квалитета и от P до ZC до 7-го квалитета берут значения Δ  в графах справа. Пример: для Р7 от 18 до 30: Δ=8. Отсюда  ЕS = -14.

Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | E | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | e7 | f7 |  | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 |  |  | s7 |  | u7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | c8 | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8* |  |  |  |  |  |  |  | u8 |  | x8 |  | z8 |
| 9 |  |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a11 | b11 | c11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | b12 |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | JS | K | M | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | H01* | JS01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | H0* | JS0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | H1* | JS1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | H2* | JS2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | H3* | JS3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | H4* | JS4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | G5 | H5 | JS5 | K5 | M5 | N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R5 | S7 | T7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | D8 | E8 | F8 |  | H8 | JS8 | K8 | M8 | N8 |  |  |  |  | U8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | D9 | E9 | F9 |  | H9 | JS9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | D10 |  |  |  | H10 | JS10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A11 | B11 | C11 | D11 |  |  |  | H11 | JS11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | B12 |  |  |  |  |  | H12 | JS12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | H13* | JS13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | H14* | JS14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | H15* | JS15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | H16* | JS16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | H17* | JS17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | H18* | JS18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Поле допуска основного отверстия | Основные отклонения валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | E |  | f |  | g | h |  | js | k | m | n | p | r | s |  | t | u | v | x | z |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н5 |  |  |  |  |  |  |  |  | H5 g4 | H5 h4 |  | H5 js4 | H5 k4 | H5 m4 | H5 n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н6 |  |  |  |  |  |  | H6 f6 |  | H6 g5 | H6 h5 |  | H6 js5 | H6 k5 | H6 m5 | H6 n5 | H6 p5 | H6 r5 | H6 s5 |  |  |  |  |  |  |
| Н7 |  |  | H7 c8 | H7 d8 | H7 e7 | H7 e8 | H7 f7 |  | H7 g6 | H7 h6 |  | H7 js6 | H7 k6 | H7 m6 | H7 n6 | H7 p6 | H7 r6 | H7 s6 | H7 s7 | H7 t6 | H7 u7 |  |  |  |
| Н8 |  |  | H8 c8 | H8 d8 | H8 e8 |  | H8 f7 | H8 f8 |  | H8 h7 | H8 h8 | H8 js7 | H8 k7 | H8 m7 | H8 n7 |  |  | H8 s7 |  |  | H8 u8 |  | H8 x8 | H8 z8 |
|  |  |  |  | H8 d9 | H8 e9 |  | H8 f9 |  |  | H8 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н9 |  |  |  | H9 d9 | H9 e8 | H9 e9 | H9 f8 | H9 f9 |  | H9 h8 | H9 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н10 |  |  |  | H10 d10 |  |  |  |  |  | H10 h9 | H10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н11 | H11 a11 | H11 b11 | H11 c11 | H11 d11 |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  | H12 b12 |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Поле допуска основного вала | Основные отклонения отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  | E |  | F |  | G | H |  |  | JS | K | M | N | P | R |  | S | T | U |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G5 h4 | H5 h4 |  |  | JS5 h4 | K5 h4 | M5 h4 | N5 h4 |  |  |  |  |  |  |
| h5 |  |  |  |  |  |  |  | F7 h5 |  | G6 h5 | H6 h5 |  |  | JS6 h5 | K6 h5 | M6 h5 | N6 h5 | P6 h5 |  |  |  |  |  |
| h6 |  |  |  | D8 h6 |  | E8 h6 |  | F7 h6 | F8 h6 | G7 h6 | H7 h6 |  |  | JS7 h6 | K7 h6 | M7 h6 | N7 h6 | P7 h6 |  | R7 h6 | S7 h6 | T7 h6 |  |
| h7 |  |  |  | D8 h7 |  | E8 h7 |  | F8 h7 |  |  | H8 h7 |  |  | JS8 h7 | K8 h7 | M8 h7 | N8 h7 |  |  |  |  |  | U8 h7 |
| h8 |  |  |  | D8 h8 | D9 h8 | E8 h8 | E9 h8 | F8 h8 | F9 h8 |  | H8 h8 |  | H9 h8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h9 |  |  |  | D9 h9 | D10 h9 | E9 h9 |  | E9 h9 |  |  | E8 h9 | H9 h9 | H10 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h10 |  |  |  | D10 h10 |  |  |  |  |  |  | h10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h11 | A11 h11 | B11 h11 | C11 h11 | D11 h11 |  |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h12 |  | B12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

От англ. «tolerance»

От англ. «Internal tolerance»

Отлат. «qualitas» – качество