Практическое задание по дисциплине «Метрология, стандартизация и управление качеством».

Построение диаграммы Парето

Необходимо исследовать количество дефектов, возникающих при изготовлении автомобильных дверей в течение одного дня, по причинам их возникновения.

Факторы, приводящие к возникновению дефектов:

- царапины;

- трещины в зоне А;

- трещины в зоне В;

- не выдержан размер Б;

- отслоение покрытия;

- некачественная сварка;

- некачественная окраска;

- прочие дефекты.

С помощью контрольного листка для регистрации данных были собраны статистические данные, представленные в таблице 1 (выбрать вариант по номеру в алфавитном списке группы).

Таблица 1

Данные для построения диаграммы Парето

| Вид дефекта | Число дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Царапины | 10 | 15 | 14 | 24 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 19 | 23 | 17 | 22 | 16 | 15 | 21 | 5 | 20 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 13 |
| трещины в зоне А | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 23 | 7 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 25 |
| трещины в зоне В | 8 | 10 | 8 | 13 | 9 | 10 | 12 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 20 | 8 | 3 | 20 | 7 | 7 |
| не выдержан размер Б | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 4 | 16 | 21 | 12 | 31 | 9 | 24 | 13 | 15 |
| отслоение покрытия | 16 | 15 | 16 | 21 | 19 | 16 | 20 | 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 20 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 11 | 18 |
| некачественная сварка | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 16 | 35 | 25 | 11 | 13 | 22 | 30 |
| некачественная окраска | 20 | 23 | 23 | 20 | 24 | 25 | 20 | 18 | 22 | 18 | 4 | 2 | 22 | 20 | 17 | 23 | 2 | 22 | 14 | 10 | 5 | 18 | 21 | 4 | 2 |
| прочие дефекты | 11 | 12 | 12 | 17 | 14 | 17 | 16 | 7 | 11 | 7 | 12 | 11 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 15 | 13 | 18 | 15 | 10 |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Царапины | 10 | 13 | 14 | 25 | 12 |
| трещины в зоне А | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| трещины в зоне В | 15 | 10 | 7 | 13 | 3 |
| не выдержан размер Б | 8 | 11 | 14 | 20 | 19 |
| отслоение покрытия | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| некачественная сварка | 22 | 20 | 25 | 11 | 9 |
| некачественная окраска | 7 | 23 | 6 | 18 | 24 |
| прочие дефекты | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 |

Алгоритм решения задачи

Шаг 1. Запустить программу Microsoft Office Excel.

Шаг 2. Для построения диаграммы Парето по данным таблицы 1 создайте таблицу в два столбца данных: «Вид дефекта» и «Число дефектов» (см. рис. 1). Второй столбец заполняется по вариантам.

Рисунок 1

Шаг 3. Выделите эти столбцы, за исключением строки «Прочие», и отсортируйте данные по убыванию. Для этого воспользуйтесь инструментом «Сортировка», расположенной в разделе Редактрирование на вкладе Главная: «Сортировка и фильтр → Настраиваемая сортировка → Сортировать: по «Число дефектов» →По убыванию → Ок» (см. рис. 2, 3).

Рисунок 2. Выбор инструмента сортировки данных

Рисунок 3. Диалоговое окно инструмента "Сортировка"

Шаг 4. Вычислите значение общего количества дефектов. Выделите значения в столбце «количество рекламаций» и на панели инструментов кликните мышкой по инструменту «Сумма»  раздела Редактирование.

Шаг 5. Вычислите долю каждой причины в общей сумме в процентах.  Порядок вычисления:

– в соседней ячейке поставьте знак «=»;

– курсором мышки выделите ячейку с числом дефектов по первой при-чине;

– с клавиатуры поставьте знак деления «/»;

– курсором мышки выделите значение суммы и нажмите клавишу F4

на клавиатуре;

– с клавиатуры наберите знак умножения «*» и 100. Должно полу-

читься следующее выражение (буквенные обозначения могут не совпадать

с указанными обозначениями на рис. 4);

Рисунок 4

– нажмите на клавиатуре клавишу «Enter»;

– подведите курсор к правому нижнему углу ячейки и скопируйте полученное значение до фактора «Прочее» включительно. Таким образом сформирован столбец процентных долей дефектов.

Шаг 6. В следующем столбце вычислите накопленные значения:

– в ячейку поставьте знак «=»;

– курсором кликните по значению процента первой причины, а затем на клавиатуре нажмите клавишу «Enter» (см. рис. 5);

Рисунок 5

– в последующей ячейке поставьте знак «=»;

– курсором выделите первое значение в столбце «накопленные зна-чения», поставьте знак «+» и курсором выделите второе значение в столбце «%», на клавиатуре нажмите клавишу «Enter» (см. рис. 6);

Рисунок 6

– подведите курсор к правому нижнему углу ячейки и скопируйте полученное значение до фактора «Прочее» включительно;

- уменьшите количество знаков после запятой в числах, находящихся столбцах «%» и «накопленные значения», выбрав формат «Числовой» в разделе Число. Итоговая таблица будет иметь следующий вид (рис. 7).

Рисунок 7

Шаг 7. Построение диаграммы:

– курсором выделите все ячейки, кроме строчки «Итого»;

- перейдите на вкладку «Вставка» и , нажав на кнопку «Гистограмма» раздела Диаграммы, выберите тип диаграммы «Гистограмма с группировкой» (см. рис. 8);

Рисунок 8

– нажмите курсором на область диаграммы, и потом на кнопку «Выбрать данные» из раздела Данные ;

– в поле «Элементы легенды (ряда)» выделите строку «%» и нажмите кнопку «Удалить». После этого диаграмма будет иметь следующий вид (рис. 9);

Рисунок 9

- курсором выделите ряд «Накопленный процент» и воспользуйтесь инструментом «Изменить тип диаграммы» из раздела Тип на вкладке «Конструктор». В появившемся диалоговом окне (см. рис. 10) нажмите на тип диаграммы «График с маркерами».

Рисунок 10

- итоговая диаграмма должна иметь следующий вид (рис. 11).

Рисунок 11

По итогам выполненных действий заполните отчет о практической работе по форме приложения А.

Приложение А. 
Форма отчета по практической работе

Балтийский Государственный Технический Университет
 «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Практическая работа по дисциплине «Метрология, стандартизация и управление качеством» на тему
Построение диаграммы Парето

Вариант №

Выполнил:
 
Группа

Принял:
Ефремов Н.Ю.

Дата: «___»______201_ г.

Санкт-Петербург, 201_ г.

- Исходные данные

При контроле изготовленных автомобильных дверей обнаружены дефекты, обусловленные следующими причинами:

- царапины – 21;

- некачественная окраска – 19;

- отслоение покрытия – 15;

- не выдержан размер Б – 13;

- трещины в зоне В – 7;

- некачественная сварка – 5;

- трещины в зоне А – 4;

- прочие дефекты – 11.

- Таблица для построения диаграммы

| Вид дефекта | Число дефектов | % | накопленный процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Царапины | 21 | 22,11 | 22,11 |
| некачественная окраска | 19 | 20,00 | 42,11 |
| отслоение покрытия | 15 | 15,79 | 57,89 |
| не выдержан размер Б | 13 | 13,68 | 71,58 |
| трещины в зоне В | 7 | 7,37 | 78,95 |
| некачественная сварка | 5 | 5,26 | 84,21 |
| трещины в зоне А | 4 | 4,21 | 88,42 |
| прочие дефекты | 11 | 11,58 | 100,00 |
| Итого | 95 |  |  |

- Итоговая диаграмма

Рисунок 12

- Наиболее значимые причины возникновения дефектов (≈72%):

- Царапины;

- Некачественная окраска;

- Отслоение покрытия;

- Не выдержан размер Б.