Приложение 4 к рабочей программе дисциплины

МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ CAD/CAM/CAE-СИСТЕМ

Фонд оценочных средств

| Направление/ специальность подготовки | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| --- | --- |
| Специализация/ профиль/ программа подготовки | Информационно-системное обеспечение и управление опытно-конструкторскими работами |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | Очная |
| Факультет | Е Оружие и системы вооружения |
| Выпускающая кафедра | Е1 СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ И РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ |
| Кафедра-разработчик | Е2 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ |
| Год приема | 2023 |

Компетенция: ОПК-3 Способен использовать современные информационно-коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской деятельности.

| Номер задания | Содержание вопроса | Компетенция | Время ответа, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопоставьте типы связей блоков в соответствии с иллюстрациями: - Связь означает использование в связанных строках одних и тех же данных, причем их источником является вторая строка блока А. - Связь означает, что данные из ячейки B6 передаются в другую систему как исходные данные. | ПСК-3.1 | 2 |
| 2 | Определите последовательность действий для расчетов в Ansys Mechanical: - Задать свойства материала - Построить или импортировать геометрию - Настроить конечно-элементную модель - Задать граничные условия и нагрузки - Выполнить расчет - Вывести результаты | ПСК-3.1 | 2 |
| 3 | Для каких типов задач предназначен двумерный анализ в Ansys Workbench? а. Осесимметричных задач, в которых геометрия, граничные условия и нагрузки имеют осевую симметрию b. Задач плоского деформированного состояния, в которых геометрия, граничные условия и нагрузки постоянны в каждом сечении исследуемой конструкции c. Задач плоского напряженного состояния, где напряжение не меняется по толщине конструкции d. Все варианты верны | ПСК-3.1 | 2 |
| 4 | Определите типы построения сетки конечных элементов: 1. Разбиение геометрии на конечные элементы с помощью инструмента «Mesh» и элемента «Generate Mesh». 2. Оптимизация сетки с помощью инструмента селекции «Vertex» и элемента «Specified Ends». | ПСК-3.1 | 2 |
| 5 | Что показано на рисунке (рабочем окне Ansys Workbench)? а. Дерево модели и геометрическая модель b. Построение сетки конечных элементов c. Результаты расчета d. Назначение закреплений и нагрузок | ПСК-3.1 | 2 |
| 6 | Какой модуль предназначен для создания, сохранения и извлечения моделей материалов в Ansys Workbench? а. Engineering Data b. Geometry c. Model d. Setup e. Solution | ПСК-3.1 | 2 |
| 7 | С помощью каких элементов создается сетка КЭ на объемных телах? а. Тетраэдрических или гексаэдрических b. Треугольных или прямоугольных c. Линейных оболочечных элементов d. Линейных балочных элементов | ПСК-3.1 | 2 |
| 8 | Определите тип приложения силы и момента в Ansys Workbench? а. В точке b. К ребру c. К поверхности | ПСК-3.1 | 2 |
| 9 | Определите тип конечно-элементной сетки в Ansys Workbench? а. Сетка, полученная автоматически b. Тетраэдральная сетка c. Гексагональная сетка | ПСК-3.1 | 2 |
| 10 | Какие типы связей, устанавливаемыми между блоками инженерного анализа, поддерживает Ansys Workbench? а. Простая связь для передачи данных (Transfer Data) b. Совместно используемая связь (Share) c. Дублированная связь (Duplicate) d. Удаленная связь (Delete) | ПСК-3.1 | 2 |
| 11 | Центральным объектом при работе в Ansys Workbench является __________, под которым понимается совокупность геометрических, физических и конечно-элементных тел рассматриваемой задачи, а также результатов численного решения. | ПСК-3.1 | 5 |
| 12 | Под _______________ понимается закрепление, связанное с перемещениями и вращениями в структурном анализе, либо определение температуры при решении задач теплообмена. | ПСК-3.1 | 5 |
| 13 | Под _______________ понимается приложение сосредоточенных или распределенных сил или тепловых потоков. | ПСК-3.1 | 5 |
| 14 | Для получения численного решения необходимо выполнить разбиение геометрических моделей конечно-элементной _____________. | ПСК-3.1 | 5 |
| 15 | По умолчанию Ansys Workbench подготовлен к решению трехмерных задач, а осесимметричная задача – задача в ___________________ постановке. | ПСК-3.1 | 5 |
| 16 | Для каких закреплений вычисляются силы реакции опоры и моменты? | ПСК-3.1 | 10 |
| 17 | Какой параметр вычисляется для оценки конструкции? | ПСК-3.1 | 10 |
| 18 | Для каких типов тел вычисляется смещение? | ПСК-3.1 | 10 |
| 19 | Вследствие чего возникают тепловые напряжения? | ПСК-3.1 | 10 |
| 20 | Как задается направление нагрузки в Ansys Workbench? | ПСК-3.1 | 10 |

Компетенция: ОПК-6 Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные цифровые системы автоматизированного проектирования производственно-технологической документации машиностроительных производств.

| Номер задания | Содержание вопроса | Компетенция | Время ответа, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определите тип траектории: - Траектория с включенным параметром оптимизации. - Траектория, где все движения погружения исключены. - Траектория с включенными параметрами сглаживания. - Траектория с включенным параметром "Обкатка инструмента по ребрам". - Траектория обработки с шаблоном ЗИГ. | ПСК-5.09 | 5 |
| 2 | Определите типы траекторий обработки контура: - Траектория, выполненная с коррекцией на радиус. - Результат обработки по указанным ребрам (без коррекции на радиус). - Комбинация кривых и ребер при создании границ. | ПСК-5.09 | 5 |
| 3 | Какой ключевой параметр иллюстрирует положение инструмента в нижней точке траектории сверления? а. Перебег б. Глубина в. Плоскость отвода | ПСК-5.09 | 2 |
| 4 | Что обозначено красными стрелками на рисунке? а. Движения врезания и отвода б. Движения рабочих и вспомогательных перемещений в. Движения переходов и подходов | ПСК-5.09 | 2 |
| 5 | Что обеспечивает концепция мастер-модели? а. Параллельную коллективную работу, что существенно сокращает цикл разработки и изготовления изделий. б. Разделение ответственности через права доступа. в. Ассоциативное обновление данных при изменении исходной модели. г. Все варианты верны. | ПСК-5.09 | 2 |
| 6 | Оптимизация управляющей программы по времени обработки подразумевает: а. Корректировку режимов резания, настройку ускоренных перемещений, рациональное объединений операций, изменение стратегии обработки и изменение вспомогательных перемещений. б. Корректировку режимов резания, настройку ускоренных и вспомогательных перемещений. в. Рациональное объединений операций и изменение стратегии обработки. | ПСК-5.09 | 2 |
| 7 | Алгоритм создания управляющей программы (укрупнено) включает в себя следующие действия: а. Загрузка в проект детали и заготовки – создание операций – верификация УП – постпроцессирование УП. б. Загрузка в проект детали и заготовки – настройка видов навигатора операций - создание операций – верификация УП – постпроцессирование УП. в. Загрузка в проект детали и заготовки – настройка видов навигатора операций – генерация УП – верификация УП – постпроцессирование УП. | ПСК-5.09 | 1 |
| 8 | Для чего нужна строка безопасности в УП? а. Для перевода СЧПУ в режим работы. б. Для перевода СЧПУ в определенный стандартный режим и отмена ненужных функций. в. Для отмены ненужных функций. | ПСК-5.09 | 1 |
| 9 | Что показано на рисунке? а. Траектория чернового и чистового внутреннего точения б. Траектория чернового и чистового наружного точения в. Траектория чернового и чистового обработки контура | ПСК-5.09 | 2 |
| 10 | Сопоставьте время обработки в зависимости от выбранного варианта (а и б). - 1час 22минуты - 1час 27минут | ПСК-5.09 | 1 |
| 11 | _______________ определяют плоскости, в которых будет выполняться обработка. | ПСК-5.09 | 5 |
| 12 | Закон движения инструмента в уровнях – это _____________. | ПСК-5.09 | 5 |
| 13 | Все остальные движения, кроме рабочих, называются __________. | ПСК-5.09 | 5 |
| 14 | Для задач обработки используется специальная система координат - ________________. | ПСК-5.09 | 5 |
| 15 | Операция _____________ применяется для обработки больших резьбовых отверстий. | ПСК-5.09 | 5 |
| 16 | Для чего применяется стандартный инструмент в САМ? | ПСК-5.09 | 10 |
| 17 | Какая плоскость является плоскостью токарной обработки в CAM? | ПСК-5.09 | 10 |
| 18 | Какие параметры должны быть заданы в операциях фрезерования? | ПСК-5.09 | 10 |
| 19 | Что такое переход в CAM обработке? | ПСК-5.09 | 10 |
| 20 | Какая основная функция заложена в навигатор операций? | ПСК-5.09 | 10 |