| Приложение 4 к рабочей программе дисциплины |  |
| --- | --- |
| «ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА И ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК» |  |
| Фонд оценочных средств |  |
| Направление/ специальность подготовки | 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов |
| Специализация/ профиль/ программа подготовки | Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей летательных аппаратов |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | Очная |
| Факультет | А Ракетно-космической техники |
| Выпускающая кафедра | А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» |
| Кафедра-разработчик | А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» |
| Год приема | 2023 |

ФОС по дисциплине «ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА И ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК»

ОП ВО 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, профиль «Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей летательных аппаратов», форма обучения очная

ПСК-1.01	способен осуществлять сбор, анализ и систематизацию исходных информационных данных для проектирования космической и ракетной техники, анализировать состояние и перспективы развития как космической и ракетной техники в целом, так и ее отдельных направлений

ПСК-1.05	Способен составлять описание принципов действия и устройства проектируемых деталей и узлов машиностроительных конструкций с обоснованием принятых технических решений

| Номер задания | Содержание вопроса | Компетенция | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотнесите источник энергии РД и наименование рабочего тела 1 Химические 2 Ядерные 3 Электрические А Продукты сгорания и разложения Б Продукты нагрева В Плазма Г Продукты нагрева и сгорания | ПСК-1.01 | 1 |
| 2 | Соотнесите наименование метода охлаждения и принцип его работы - Пристеночный слой - Завесное охлаждение - Регенеративное охлаждение - Абляционное охлаждение А Охлаждение низкотемпературным газом Б Охлаждение пленкой жидкости В Охлаждение за счет отвода тепла посредством протока охладителя Г Охлаждение за счет уноса массы с поверхности Д Охлаждение без уноса массы с твердой поверхности | ПСК-1.01 | 1 |
| 3 | Соотнесите наименование узлов и агрегатов ЖРД и их назначение 1 Камера двигателя 2 Газогенератор 3 Турбонасосный агрегат 4 Регулятор А Агрегат, в котором происходит преобразование топлива в реактивную струю Б Агрегат, в котором вырабатывается газ для привода турбины В Агрегат, предназначенный для подачи топлива в камеру в ГГ Г Агрегат, служащий для изменения тяги или давления Д Агрегат предназначенный для обеспечения прохождения (или отсечки) компонентов топлива к агрегатам | ПСК-1.01 | 1 |
| 4 | Соотнесите уровень температур в агрегатах ЖРД - Ядро потока в КС ЖРД - Пристеночный слой в КС ЖРД - Окислительный ГГ - Восстановительный ГГ А 3000...4000 К Б 1800...1900 К В 600...800 К Г 1000...1200 К | ПСК-1.01 | 1 |
| 5 | Соотнесите понятия и определения - Устройство для преобразования потенциальной энергии газа в кинетическую - Устройство для преобразования потенциальной энергии газа в механическую энергию вращения - устройство, предназначенное для преобразования механической энергии турбины, в механическую энергию перекачиваемой жидкости - устройство, предназначенное для повышения антикавитационных свойств перекачиваемой жидкости А - Сопловой аппарат Б – Турбина В – Насос Г - Шнек | ПСК-1.01 | 1 |
| 6 | Расположите типы форсунок и их расположение в направлении увеличения удельного импульса. струйная форсунка ЦБФ шахматного расположения ЦБФ сотового расположения двухкомпонентные ЦБФ | ПСК-1.01 | 1 |
| 7 | Какое максимальное давление в камере РД можно реализовать при вытеснительной системе подачи компонентов? - 0,5 МПа - 2,5 МПа - 12 МПа - 25 МПа - 50 МПа | ПСК-1.01 | 1 |
| 8 | Какое максимальное давление в камере РД можно реализовать при насосной системе подачи компонентов без дожигания генераторного газа? - 2,5 МПа - 5,0 МПа - 12 МПа - 25 МПа - 50 МПа | ПСК-1.01 | 1 |
| 9 | Какое максимальное давление в камере РД можно реализовать при насосной системе подачи компонентов с дожиганием генераторного газа (схема жид+жид)? - 2,5 МПа - 5,0 МПа - 12 МПа - 25 МПа - 50 МПа | ПСК-1.01 | 1 |
| 10 | Какое максимальное давление в камере РД можно реализовать при насосной системе подачи компонентов с дожиганием генераторного газа (схема Г+Г)? - 2,5 МПа - 5,0 МПа - 12 МПа - 25 МПа - 50 МПа | ПСК-1.01 | 1 |
| 11 | Расположите виды трактов охлаждения по мере увеличения их эффективности. 1 Несвязанные оболочки 2 Тракт с выштамповками 3 Гофрированный тракт 4 Фрезерованный тракт 5 Трубчатый тракт | ПСК-1.01 | 1 |
| 12 | Подпишите основные элементы ПГС схемы без дожигания. | ПСК-1.01 | 1 |
| 13 | Какого типа турбины изображены на рисунках? | ПСК-1.01 | 1 |
| 14 | Соотнесите наименование ЖРД и тип турбины ТНА. Укажите наиболее близкое описание для двигателей: 5Д67, РД107, 8Д44, | ПСК-1.01 | 1 |
| 15 | Каково назначение выдвинутых относительно огневого днища форсунок? | ПСК-1.01 | 1 |
| 16 | Указать основной недостаток однозонного ЖГГ | ПСК-1.01 | 1 |
| 17 | Газогенератор какого типа позволяет повысить удельный импульс двигательных установок, работающих по схеме без дожигания генераторного газа? | ПСК-1.01 | 1 |
| 18 | Газогенератор какого типа позволяет повысить удельный импульс двигательных установок, работающих по схеме с дожиганием генераторного газа? | ПСК-1.01 | 1 |
| 19 | Охлаждающий тракт какого типа целесообразнее использовать для охлаждения закритической части сопла? | ПСК-1.01 | 1 |
| 20 | По какой формуле определяется тяга камеры РД в атмосфере? | ПСК-1.01 | 1 |
| 1 | Укажите преимущества не относящиеся к фрезерованному тракту охлаждения. 1 Низкое гидравлическое сопротивление при интенсификации охлаждения 2 Более высокая прочность связи оболочек 3 Простота изготовления 4 Высокая надежность | ПСК-1.05 | 1 |
| 2 | Какие из перечисленных способов охлаждения относятся к термозащите? - Пристеночный слой - Абляционные покрытия - Регенеративное охлаждение - Емкостное охлаждение | ПСК-1.05 | 1 |
| 3 | Назначение установки дефлектора в КС? - Защита огневого днища от прогара - Обеспечение высокого удельного импульса - Улучшение смесеобразования в КСЗ - ащита огневой стенки от прогара | ПСК-1.05 | 1 |
| 4 | Охлаждающий тракт какого типа обеспечивает максимальный теплосъем с поверхности камеры РД? - Гладкий щелевой тракт - Тракт со связанными оболочками по выштамповкам - Тракт со связанными через гофрированную проставку оболочками - Фрезерованный тракт | ПСК-1.05 | 1 |
| 5 | Охлаждающий тракт какого типа целесообразнее использовать для охлаждения критического сечения сопла? - Гладкий щелевой тракт - Тракт со связанными оболочками по выштамповкам - Тракт со связанными через гофрированную проставку оболочками - Фрезерованный тракт | ПСК-1.05 | 1 |
| 6 | Охлаждающий тракт какого типа используется в газогенераторе двигателя 5Д67? - Гладкий щелевой тракт - Тракт со связанными оболочками по выштамповкам - Тракт со связанными через гофрированную проставку оболочками Фрезерованный тракт | ПСК-1.05 | 1 |
| 7 | Для какой цели применяется секционирование форсуночной головки - регулированием тяги ДУ в широком диапазоне - применением криогенных компонентов топлива - минимизацией массо-габаритных характеристик ДУ - обеспечением многократности запуска ДУ | ПСК-1.05 | 1 |
| 8 | Какая из указанных систем регулирования ЖРД предназначена для поддержания величины тяги ЖРД? - ССК - РКС - СОБ - УВТ | ПСК-1.05 | 1 |
| 9 | Турбина, газ после которой направляется в окружающую среду называется: - Активной - Реактивной - Автономной - Предкамерной - Парциальной - Центростремительной | ПСК-1.05 | 1 |
| 10 | Какой из способов УВТ подразумевает наличие гибких трубопроводов, карданного подвеса? - Аэродинамический способ - с частичным отклонением струи - с полным отклонением струи - газодинамический способ | ПСК-1.05 | 1 |
| 11 | К какому способу УВТ относится способ, изображенный на рисунке? | ПСК-1.05 | 1 |
| 12 | Какой тип форсунки изображен на рисунке? | ПСК-1.05 | 1 |
| 13 | Какого типа ТНА изображены на рисунке? | ПСК-1.05 | 1 |
| 14 | Турбина какого типа изображена на рисунке? Где срабатывается перепад давления на этой турбине? | ПСК-1.05 | 1 |
| 15 | Укажите методы охлаждения ДУ при внутрикамерном давлении до 10 МПа. | ПСК-1.05 | 1 |
| 16 | Укажите методы охлаждения ДУ при внутрикамерном давлении более 10 МПа. | ПСК-1.05 | 1 |
| 17 | Укажите характеристики не относящиеся к гофрированному тракту охлаждения. | ПСК-1.05 | 1 |
| 18 | Какая из форм КС характеризуется наиболее высокими скоростями потока и неполнотой сгорания? | ПСК-1.05 | 1 |
| 19 | ЖРД какого типа изображен на рисунке? | ПСК-1.05 | 1 |
| 20 | Расположите схемы ЖРДУ в порядке увеличения максимума внутрикамерного давления. 1 - Вытеснительная система подачи 2 - Схема насосной подачи "Ж+Ж" 3 - Схема насосной подачи "Ж+Г" 4 - Схема насосной подачи "Г+Г" | ПСК-1.05 | 1 |